ПАССИВНАЯ СИСТЕМНАЯ КОНТРОЛЬНО - КАССОВАЯ МАШИНА «МЕРКУРИЙ -140К»

ККМ "Меркурий-140К" версия 01, версия 02 предназначена для осуществления денежных расчетов с населением в случаях продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг.

В ККМ размещена Электронная Контрольная Лента Защищенная (ЭКЛЗ)*. Данная модель включена в реестр Государственный ККТ приказом Федерального агентства по промышленности за № 321 от 1 августа 2007 года.

Выполняет кассовые операции учёта и контроля, печати чека, контрольной ленты, отчётных документов. ККМ имеет два двухстрочных 16 разрядных жидко-кристалических дисплея с подсветкой: покупателя и кассира, встроенный аккумулятор для обеспечения бесперебойной работы ККМ при пропадании питания в электросети, термопринтер, два порта RS-232 для подключения сканера штрих-кода и электронных весов, совмещенный порт RS-232/ RS-485 для подключения к компьютеру и компьютерно-кассовой сети, выход для подключения электромагнитного замка денежного ящика.

ККМ обеспечивает работу в составе компьютерно-кассового комплекса в режиме "OFF-LINE" или "ON-LINE". При подключении к компьютеру возможно программирование базы цен и параметров ККМ. Идентификация товара производится по внутреннему коду или с помощью сканера по штриховому товарному коду.

| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Меркурий-140К версия 01 | Меркурий-140К версия 02 |
| Количество кассиров | 8 |  |
| Количество отделов | 16 |  |
| Фискальная память | 2000 сменных записей |  |
| Чековая лента | термобумага 57,5 мм |  |
| Скорость печати | 7 строк/сек |  |
| Сопряжение с считывателем штрих-кода | системы EAN-8, ЕАN-13 |  |
| Программирование : - клише - наименований товаров - наименований отделов | 6 строк по 24/32 знака 1 строка 24 /32 знака 1 строка 20 знаков |  |
| Количество программируемых цен | 1000/2000 |  |
| Ввод и индикация сумм | 9 десятичных разрядов |  |
| Энергонезависимое ОЗУ, часы ,календарь | Точность хода - 2 сек. в сутки |  |
| Комбинированное питание: - сеть - встроенный аккумулятор | 220 В +10/-15% 6 В; 1,2 А-ч | 220 В +10/-15% 7,4 В; 1,8 А-ч |
| Потребляемая мощность,не более | 18 Вт |  |
| Габариты, вес: | 235Х292Х221мм, 3 кг |  |
| Диапазон рабочих температур | 0.....+40°С |  |
| Гарантия | 1,5 года |  |

По вопросам приобретения обращаться:

тел. (30233) 3-13-36, e-mail: maleks64@mail.ru

Аккредитация ЦТО и вопросы по гарантийной замене ЭКЛЗ:

тел. (30233) 3-13-36, e-mail: maleks64@mail.ru

Служба технической поддержки ККМ:

тел. (30233) 3-13-36, e-mail: maleks64@mail.ru

*Место установки ЭКЛЗ в ККМ «Меркурий-140К»: